中国科学院大连化学物理研究所

- 危险化学品库房管理规定

中国科学院大连化学物理研究所发布

危险化学品库房管理规定

1  目的

为确保所区危险化学品库房安全，保障科研工作的有序进行，依据国家相关管理规定，结合我所实际情况，制定本规定。

2  定义及适用范围

危险化学品库房包括储存易燃易爆、腐蚀性或毒害性化学品的库房。

3  管理

3.1库房条件

1） 危险化学品库房要干燥、易于通风、密闭和避光，并符合防火、防爆、防潮、防冻、防盗等安全要求，楼内临时周转点只能存放少量临时性的危险化学品。

2）储存的危险化学品应有明显的标签，标名与物品要相符。各类危险品不得与禁忌物混合储存，需根据危险化学品品种特性，分类、分区存放，易燃气体不得与助燃气体同库存放。

3）储存剧毒化学品的库房应安装防盗报警器和监控系统，库门装双锁。

3.2安全、环境要求

1）各研究组应指定具有专业知识的专人管理危险化学品库房，实行建档管理，并全面负责危险化学品的安全。

2）剧毒化学品必须在专用库房内单独存放，需建立双人保管、双人领取、双人使用、双人把锁、双本帐的管理制度，严禁将剧毒化学品转借、赠送、卖给其他单位或个人。

3）各研究组应根据在危险化学品性质在危险化学品库房，配备和完善气体检测报警、通风设施、喷淋设施、安全标示等安全设施，并给操作人员配备可靠的个人安全防护用品

4）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在潮湿、积水的建筑物中储存。

5）受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品包装应采取避光措施。

6）库房周围应无杂草和可燃物，库房地面应无洒漏危险品、排水沟保持畅通。

3.3危险化学品出入库管理及养护

1）危险化学品入库时，应检验其质量、数量、包装情况、有无泄漏，入库后定期检查，并做好检查记录。发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等及时处理。

2）入库化学品应有安全技术说明书和产品检验合格证，进口商品还应有中文安全技术说明书或其他资料。

3）各类化学品不应直接落地存放，一般应垫15cm以上。

4）研究组应对剧毒化学品的储存量和用途如实记录，如发现剧毒、易制毒化学品丢失、被盗或被抢的，应当立即向综合管理处报告，情节严重的由综合管理处向当地公安机关报案。

5）装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻放，防止摩擦和撞击。

6）装卸对人身有毒害及腐蚀性物品时，操作人员应根据危险条件，穿戴相应的防护用品。